中科院大连化物所（2018）年度冠名奖推荐表（个人）

| 姓 名 | 王胜 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1977年3月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 | 博士研究生 | 职 称 | 研究员 | 部 门 | DNL0908组 |
| 申报冠名奖奖项名称 |  | 科技创新奖 |  |  |  |
| 主要事迹： 申请人多年来一直从事环境污染治理技术开发，申请发明专利56件（授权19件，1件PCT），发表论文50余篇。2017年荣获“大连市杰出青年科技人才”。2018年，牵头组织申报“大连市大气污染物防控重点实验室”获批；获得大连市重点研发项目资助；申请发明专利8件，授权专利4件，发表论文5篇。开发的挥发性有机气体（VOCs）催化净化技术取得重要进展，开发出兼具广谱性和专一性的燃烧催化剂，并成功应用于6套工业装置及4套工业侧线装置，主要如下： - 兼具广谱性和专一性VOCs净化催化剂开发 通过研究载体晶相、表面酸碱性、微观结构、氧化还原性能对催化剂氧化VOCs性能的影响，解决了VOCs净化催化剂的广谱性问题，开发出低贵金属含量（0.05wt.%-0.2 wt.%）的燃烧催化剂。并重点围绕对苯二甲酸PTA（含卤素）、丙烯酸（高水热）、丙烯腈(燃烧产物选择性)、丁苯橡胶（含硫）等典型VOCs排放行业，解决了催化剂的专一性问题，具体①发现金红石相TiO2负载Ru催化剂，能提高Ru的分散度（<2nm），表面适中的L酸量显著提高了催化剂耐受Br-的性能；②优良水热稳定性双峰介孔结构Al2O3制备和结构稳定助剂的添加及高分散贵金属负载方式开发，实现了催化剂连续3000小时高温丙烯酸尾气净化工况性能考察；③高水热稳定性微孔分子筛及铜基催化剂开发，拓宽了丙烯腈氧化成氮气的温度窗口；④通过低硫酸盐分解温度的氧化物（TiO2、CexZr1-xO2）载体筛选以及酸性调节，提高了催化剂的耐硫性。 - VOCs催化净化技术工业推广应用 ①PTA尾气净化技术开发及工业应用：开发的催化剂成功用于5万吨/年PTA装置尾气催化净化项目中，尾气非甲烷总烃浓度低于20 mg/Nm3，打破了国外技术垄断。②丙烯酸尾气净化催化剂开发及工业示范：开发的催化剂在丙烯酸尾气工业侧线试验中（高有机酸浓度、高水蒸汽含量（15%）、高反应温度（650oC）），完成了千小时运行，满足工业应用要求。正在进行工业推广应用，该项目被推荐为“2018年度中国科学院王宽诚产研人才扶持项目”。③聚烯烃尾气催化净化技术：开发的催化剂应用于兰化3000Nm3/h聚丙烯尾气催化净化及1600Nm3/h河北盛腾干气制苯乙烯尾气净化项目。④涂装行业尾气催化净化技术：开发的涂装及印染行业废气行业VOCs燃烧催化剂，性能显著优于国内同类产品，该技术应用于青岛华世洁20万Nm3/h汽车喷涂和9000Nm3/h印染尾气净化项目、大连中远船务10万Nm3/h涂装尾气净化项目，非甲烷总烃出口浓度低于60mg/Nm3，满足相关排放标准，已形成成套VOCs综合解决方案。并和中国昆仑工程有限公司吉林分公司签署合作协议，加快该技术的产业化推广。 |  |  |  |  |  |